成都信息工程大学

《硬件安全设计与检测》

课程报告

差分功耗（DPA）攻击原理与防御机制研究

| 姓名： | 杨佳伲 |
| --- | --- |
| 专业： | 信息安全 |
| 班级： | 信安实验221班 |
| 提交日期： | 2024年05月16日 |

摘  要

在现代嵌入式系统和密码硬件中，如智能卡、TPM、安全芯片等，密码算法的实现存在物理泄露风险。差分功耗分析（DPA）作为一种典型的旁路攻击方法，能够通过测量设备运行时的功耗波动来恢复密钥信息，对硬件安全构成严重威胁。本报告深入研究了差分功耗分析（DPA）攻击的原理与防御机制。首先介绍了DPA攻击的研究背景和意义，阐述了其在密码系统安全评估中的重要性。然后详细分析了DPA攻击的基本原理、数学模型和实现方法，包括功耗模型建立、密钥假设和差分分析等关键技术。接着大致梳理了现有的DPA防御技术，从隐藏技术和掩码技术两个层面进行了分类和比较。最后探讨了DPA攻击与防御的未来发展趋势，为相关研究提供参考。

关键词：差分功耗分析（DPA）；侧信道攻击；密码安全；功耗模型；防御机制

目  录

报告总页数：9页

1 引言	1

1.1 课题背景	1

1.2 密码算法和侧信道攻击概述	1

2 dpa攻击概述	2

2.1 DPA攻击发展史	2

2.2 DPA攻击基本原理	3

2.3 相关数学模型	5

2.3.1 基础功耗模型	5

2.3.2 差分分析统计模型	5

2.3.3 信噪比（SNR）分析	6

3 防御机制	6

3.1随机掩码技术	6

3.2 功耗隐藏技术	7

3.2 功耗扰乱技术	7

4 未来发展	7

结    论	8

参考文献	9

# 1 引言

## 1.1 课题背景

DPA攻击最早由Kocher等人于1999年提出，它利用了密码算法执行过程中功耗与操作数据相关的特性。与传统的密码分析相比，DPA攻击不需要了解算法的内部细节，仅通过测量和分析功耗曲线就可能恢复出密钥，这使得许多数学上安全的密码算法在实际应用中面临严重的安全挑战。

本文旨在系统研究DPA攻击的原理与防御机制，首先深入分析DPA攻击的理论基础和实施方法，然后全面梳理现有的防御技术，最后探讨未来的发展趋势。通过这项研究，希望为密码系统的安全设计和评估提供理论指导和技术参考。

## 1.2 密码算法和侧信道攻击概述

## 密码算法的安全性通常基于数学难题，如大整数分解（RSA）、离散对数（ECC）或对称加密的混淆与扩散（AES）。然而，密码设备在运行过程中会泄露物理信息（如功耗、电磁辐射、执行时间等），攻击者可以利用这些信息恢复密钥，而无需破解算法的数学结构。这种攻击方式被称为侧信道攻击（Side-Channel Attacks, SCAs）由Kocher于1996年首次提出，与传统密码分析不同，侧信道攻击不依赖数学弱点，而是利用物理实现的漏洞，对现代密码系统构成严重威胁。

侧信道攻击的核心思想是：密码设备的物理行为与数据处理存在相关性。例如功耗上观察晶体管翻转次数与数据位变化相关（Hamming重量模型）。若有条件分支或查表操作导致执行时间差异也可进行攻击。高频信号泄露处理器内部操作导致的电磁分析攻击等。攻击流程一般分为三个阶段，数据采集：使用传感器（示波器、电磁探头等）捕获目标设备的物理信号；信号处理：去噪、对齐、特征提取（如傅里叶变换）；密钥恢复：通过统计或机器学习方法关联物理信号与密钥信息。

主要攻击类型有功耗分析攻击（Power Analysis），计时攻击（Timing Attack），电磁分析（Electromagnetic Analysis, EMA），故障攻击（Fault Attack），其他侧信道攻击例如声学分析：通过麦克风捕获CPU运算声波（如提取RSA密钥）；缓存攻击：利用共享缓存泄露信息（如Spectre漏洞）；光子发射分析：通过硅芯片的光子发射恢复数据。

其中，功耗分析攻击（Power Analysis）主要原理是分析设备运行时的电流波动与数据处理的关联性。主要有三种攻击方式：简单功耗分析（SPA）：直接观察功耗轨迹模式（如RSA的平方-乘操作）；差分功耗分析（DPA）：统计方法分析大量功耗轨迹（如AES的S盒输出）；相关功耗分析（CPA）：使用Pearson相关系数优化密钥猜测。受影响算法有AES、DES、RSA、ECC等。

## 因此，基本上常见的密码算法几乎都受dpa攻击影响，例如，在对称加密算法（DES、AES）中，DPA攻击主要针对第一轮或最后一轮的S盒操作，因为其非线性特性会导致明显的功耗变化，而且输入/输出直接与密钥相关。由于DES的密钥较短（56位），DPA攻击可高效恢复密钥。AES-128、AES-192和AES-256均可能受到DPA攻击，但攻击复杂度随密钥长度增加而提高。

在非对称加密算法中，例如RSA算法，DPA攻击通常针对模幂运算（如平方-乘算法），通过分析不同运算阶段的功耗差异恢复私钥指数。攻击者可利用Montgomery乘法或滑动窗口算法的功耗特征进行密钥恢复。而在ECC（椭圆曲线密码学）中DPA攻击针对标量乘法（如Double-and-Add算法），通过分析点加和倍点操作的功耗差异恢复私钥。由于ECC的密钥长度较短（256位比RSA的2048位更高效），其DPA攻击更具实际威胁。

# 2 DPA攻击

## 2.1 DPA攻击发展史

DPA攻击由密码学家Paul Kocher团队于1999年首次提出，标志着侧信道攻击从理论猜想发展为实用化技术。与传统密码分析不同，DPA通过统计方法分析密码设备运行时的功耗泄漏，即使算法数学强度足够，仍可能被攻破。大致梳理了如下几个发展阶段：

1 前导研究：计时攻击的启示

1996年：Kocher发表首篇侧信道攻击论文《Timing Attacks on Implementations of Diffie-Hellman, RSA, DSS》，证明通过测量RSA运算时间可恢复密钥。

关键发现：物理实现的安全性与数学安全性同等重要。

2 DPA的正式提出（1999）

Kocher等人在CRYPTO'99发表《Differential Power Analysis》，首次系统描述DPA方法。提出Hamming重量模型：功耗与数据位变化的线性关系，并且成功攻破DES智能卡，仅需1000条功耗轨迹

技术突破：差分统计方法消除噪声影响，确立"采集-假设-分析"的标准攻击流程

3 早期应用与影响（2000-2005）

2001年：Messerges等提出针对AES的DPA攻击，揭示分组密码的脆弱性

2003年：NIST发布SP800-27标准，首次将DPA纳入密码模块安全评估

产业反应：智能卡厂商（如Gemalto）开始集成基础防护（如随机延迟）

方法学扩展

相关功耗分析（CPA）：2004年Brier等提出Pearson相关系数替代简单差分，攻击效率提升10倍成为AES攻击的标配方法

模板攻击（Template Attack）：2002年Chari等提出基于机器学习的建模方法，实现"单次攻击"（Single-Trace Attack）

攻击目标扩展

| 年份 | 攻击目标 | 关键贡献 |
| --- | --- | --- |
| 2007 | RSA-CRT实现 | 通过DPA恢复CRT指数 |
| 2010 | ECC标量乘法 | 攻破Double-and-Add算法的防护实现 |
| 2013 | 物联网轻量级密码（PRESENT） | 证明超低功耗设备仍存在泄漏 |

4 高阶DPA（HO-DPA）

防护突破：传统掩码技术（如AES的TI方案）被3阶DPA攻破。在2018年，Prouff等提出基于深度学习的HO-DPA，攻击阶数提升至6阶

5 AI驱动的自动化攻击

技术特征：使用CNN/LSTM自动提取功耗特征,减少对先验知识依赖（如无需精确同步）

典型案例：

2020年：Zaid等用GAN生成对抗样本，绕过随机化防护

2022年：Google团队实现端到端自动密钥提取（仅需原始功耗数据）

新兴攻击场景

后量子密码：2023年NIST报告指出Kyber算法的掩码实现仍可能泄漏

云环境侧信道：AWS实例间的跨VM功耗分析（如Taurus'23攻击）

## 2.2 DPA攻击基本原理

### 1 总体流程基本介绍

### DPA（差分功耗分析）攻击是一种针对加密芯片的物理攻击方法，其基本流程如下：攻击者首先准备一组已知的输入输出数据，并使目标加密芯片在这些输入数据下多次运行。每次芯片执行时，攻击者利用高精度设备实时采集其功耗波形。随后，攻击者基于已知的加密算法和可能的部分密钥猜测，构建理论模型，用以预测芯片在特定中间运算过程中应有的功耗特征（如汉明重量或汉明距离）。然后，攻击者将从实际采集到的功耗信号中提取出对应时间点的功耗特征，并与理论模型所预测的特征进行对比。通过统计分析（如差分分析、相关分析等），若发现某一密钥猜测下的理论功耗特征与实际功耗高度相关，说明该猜测很可能是正确的；反之，则认为猜测错误。攻击者可通过不断迭代、缩小密钥空间，最终恢复出密钥的真实值。整个过程不依赖于破解加密算法本身，而是利用芯片物理实现中的信息泄露。

### 2 DPA攻击依赖的物理现象

### CMOS电路特性：晶体管翻转时消耗的电流与数据位变化（0→1或1→0）直接相关，符合汉明距离模型（Hamming Distance Model）

数据依赖性：密码算法中特定操作（如AES的S盒替换、RSA的模乘运算）的中间值与密钥相关，导致可观测的功耗模式。

3 攻击流程

1) 数据采集

使用高精度示波器记录目标设备（如智能卡、加密芯片）处理不同输入明文时的功耗曲线。需采集数百至数万条轨迹以提高信噪比。

2) 密钥假设

对密钥k的某部分（如AES的1字节）进行猜测，计算中间值vi=f(mi,k)（例如AES首轮S盒输出）。选择中间值的敏感位（通常是最低位）作为分类依据。

3) 轨迹分类

根据中间值vi的敏感位将功耗轨迹分为两组：

组0：vi的位=0

组1：vi的位=1

4) 差分分析

计算两组轨迹的平均功耗差：

Δt=1S1i∈S1 Pit-1S0i∈S0 Pit

正确密钥假设会在特定时间点（如S盒计算时刻）产生显著峰值，错误假设则呈现随机波动。

DPA本质上是假设检验问题：零假设（H0）：密钥猜测错误，功耗与数据无关 → Δ(t)趋近于0；备择假设（H1​）：密钥猜测正确，功耗与数据相关 → Δ(t)出现峰值。通过统计显著性（如t检验）判断密钥是否正确。

4 关键影响因素

| 因素 | 说明 |
| --- | --- |
| 功耗模型精度 | 汉明重量/距离模型对攻击效果起决定性作用 |
| 噪声水平 | 高噪声需更多轨迹（采样复杂度∝ σ2，σ为噪声方差） |
| 轨迹对齐 | 异步采样或随机延迟会大幅增加攻击难度 |
| 中间值选择 | 敏感点（如AES首轮S盒输出）对攻击效率影响显著 |

## 2.3 相关数学模型

### 2.3.1基础功耗模型

DPA攻击的核心数学工具是建立功耗泄漏模型，描述物理功耗与数据处理之间的关系。最常用的模型包括：

(1) 汉明重量模型（Hamming Weight Model, HW）

汉明重量定义为二进制数据中"1"的个数：

HW(x)=i=0n-1 xi（xi为数据的第i位）

功耗：

P=a⋅HW(D)+N

P：测量到的瞬时功耗

HW(D)：数据D的汉明重量（二进制中1的个数）

a：比例系数（与电路工艺相关）

N：高斯噪声 N∼N(0,σ2)

(2) 汉明距离模型（Hamming Distance Model, HD）

汉明距离定义为两个二进制数据x和y的异或结果的汉明重量：

HD(x,y)=HW(x⊕y)=i=0n-1 (xi⊕yi)

x⊕y 表示按位异或

物理意义：CMOS电路动态功耗主要来自晶体管翻转

适用场景：时序逻辑电路（如AES轮寄存器更新）

### 2.3.2差分分析统计模型

(1) 均值差分（原始DPA）

对密钥假设k*，计算两组轨迹的均值差：

Δt=1S1i∈S1 Pit-1S0i∈S0 Pit

其中分组依据：

S1={i∣LSB(f(mi,k*))=1},S0={i∣LSB(f(mi,k*))=0}

显著性判定：若k*正确，Δ(t)在关键时间点t0​满足：

|Δ(t0)|≫σΔ

(2) 相关功耗分析（CPA）

更高效的统计方法，使用Pearson相关系数：

ρP,v=Cov(P,v)σPσv

其中：

v=g(m,k*)为假设中间值（如S盒输出）

正确密钥k对应的ρ绝对值最大（趋近于1）

### 2.3.3 信噪比(SNR)分析

攻击成功率取决于信噪比：

SNR=信号功率噪声功率=a2⋅Var(HW)σ2

提高SNR的方法：

1）增加采样次数（降低噪声影响）

2）选择高泄漏点（如AES的S盒输出）

3）频域滤波（去除时钟噪声）

4. 高阶DPA的数学扩展

针对掩码防护（如v⊕r），需使用高阶统计量：

Δ(n)(t)=EP(t)⋅i=1n (vi-E[vi])

n=2：二阶DPA可破解一阶掩码

计算复杂度：采样数需求随阶数指数增长(O(σ2n))

# 3防御机制

# 关于防御DPA攻击技术的研究呈逐年递增的态势， 其主要途径大致可分为两类：一是尽量降低功耗曲线的波动，减小功耗曲线中的信息含量，即采用降低信噪比的方法达到防御DPA攻击的目的；二是尽量扰乱功耗曲线与数据的相关性，即采用增加随机噪声和冗余功耗达到防御DPA攻击的目的。这两种途径都可以提高密码芯片的安全性，使攻击者难以实施DPA攻击或者需要更多的功耗曲线样本。主流防御技术包括随机掩码技术、功耗隐藏技术和功耗扰乱技术等等。

# 3.1随机掩码技术（Masking）

# 随机掩码技术是一种从算法层面出发的防护措施，通过对敏感中间变量进行随机化处理，使得芯片在加密运算过程中的功耗不再与真实的密钥值直接相关，从而削弱DPA攻击的相关性分析。

# 在具体实施中，通常对中间变量（如S盒输入、输出等）添加一个随机掩码值 m，例如将明文或密钥用 m 掩盖，变成 P ⊕ m或 K ⊕ m。为了不影响最终的运算结果，解掩操作也需引入，例如在S盒输出后进行逆掩码。或者使用掩码共享，基于秘密共享方案，将敏感数据拆分为多个随机份额，任何单一份额不泄露完整信息。

# 3.2功耗隐藏技术（Power Consumption Balancing）

# 功耗隐藏技术是通过硬件设计层面的改进，使加密芯片在执行不同操作、处理不同数据时表现出相似的功耗模式，从而掩盖真实运算的功耗差异，降低信息泄露的风险。

# 双轨逻辑和平衡门电路设计是实现功耗隐藏的两种常见方式。在双轨逻辑中，所有信号都通过两条导线进行表示，一条代表逻辑0，另一条代表逻辑1。在每次操作之前，系统会先对导线进行“预充电”处理，恢复到初始状态，从而确保每个时钟周期内的功耗维持恒定，避免因数据变化导致的功耗差异被利用。与此同时，平衡门电路设计通过对电路结构进行对称化，使得不同输入条件下的逻辑门操作具备相同的功耗特性，从根本上减少功耗与处理数据之间的关联。这两种方法均能有效提高加密芯片对DPA攻击的抵抗能力。

# 3.3功耗扰乱技术（Power Consumption Noise Injection）

# 功耗扰乱技术通过主动引入干扰信号或噪声，增加攻击者采集数据的噪声背景，使得在大量数据中提取有用信号变得更困难，从而提高DPA攻击的门槛。

# 在功耗扰乱技术中，常见的方法包括在主加密流程中随机插入一些不具实际计算意义的伪指令，从而在功耗波形中引入干扰信号，增加攻击者分析的难度。此外，通过异步执行的方式，即不采用固定的时钟频率进行加密运算，可以有效打乱功耗波形的时序，使攻击者难以进行精确对齐与对比。另一种手段是引入额外负载，由控制器主动加载或卸载一些无关功能电路，从而改变功耗的整体基线，进一步掩盖与核心运算相关的功耗特征。这些策略通过人为制造噪声和不确定性，有效降低了功耗分析的可行性。

# 4 未来发展

未来DPA攻击的研究方向将不再局限于传统CMOS电路的功耗分析，而是逐步拓展至新型计算架构。随着存内计算（CIM）、近阈值计算（NTC）以及量子计算的发展，攻击者可能借助新的侧信道泄露源发起攻击。例如，CIM由于采用模拟计算方式，容易在运算过程中产生与数据相关的功耗特征；NTC在低功耗运行环境下，虽然能有效节能，但也为更高精度的功耗采集和分析创造了条件；而量子计算中的退相干现象也可能成为潜在的信息泄露通道。新型计算模式下的侧信道风险仍处于探索阶段，未来有必要开展更深入的系统研究。

另一方面，DPA攻击正与机器学习和信号处理技术深度融合，呈现出更强的自动化和智能化特征。传统DPA依赖人工选取波形中的关键点，而新兴方法可能通过深度神经网络，直接从原始功耗轨迹中识别出关键信息，甚至绕过某些随机化防御机制。同时，强化学习也可能被用于动态优化攻击策略，在不同环境中自动调整采样和分析方式，以最大程度提升攻击效果。

在攻击方式上，DPA与供应链攻击和硬件木马的结合，使得攻击更加隐蔽。攻击者可在芯片制造阶段植入恶意电路或篡改工艺参数，制造特定的功耗泄露模式，从而在产品投入使用后远程实施攻击。这类跨阶段的威胁要求防御手段从运行时安全拓展至整个硬件生命周期，包括设计、制造与部署环节的可信保障。

在防御技术方面，未来的发展将趋向多层次、自适应和可证明安全的方向。在算法层，高阶掩码（HO掩码）与安全多方计算（MPC）的结合为理论安全提供了新思路，但其在计算资源与存储开销方面的实际挑战不容忽视。为此，研究者正在探索更轻量化的掩码方案，例如通过部分随机化或结构优化手段，以实现更高的实用性与兼容性。同时，后量子密码（PQC）的硬件实现也将成为关注重点。尽管PQC在数学上可抵御量子计算攻击，但其在具体芯片上的功耗行为仍可能存在新的泄露风险，需进行系统评估。

在硬件设计层面，物理不可克隆函数（PUF）和动态重构电路有望提升DPA抵抗能力。PUF利用芯片制造中的微小工艺差异生成唯一密钥，具有较强的不可复制性；动态重构结构则可通过实时改变逻辑布局，干扰攻击者的功耗建模过程。此外，近内存计算与异构计算架构在降低数据搬运带来功耗波动方面具有优势，但其侧信道安全性仍需进一步验证和完善。

# 结    论

# 差分功耗分析（DPA）攻击作为一种高效的侧信道攻击手段，能够通过分析密码设备的功耗泄露恢复密钥信息，对嵌入式系统、智能卡、安全芯片等硬件构成严重威胁。未来，随着密码硬件计算能力的提升和攻击手段的演进，DPA攻击与防御的对抗将持续升级。一方面，高阶DPA、机器学习辅助分析等新型攻击方法可能突破现有防御；另一方面，高阶掩码、混合防护策略（隐藏+掩码）以及新型低泄露电路设计（如阈值逻辑、异步电路）将成为防御技术的重要发展方向。要抵御高强度的DPA攻击，通常需要多种防御机制协同使用，结合掩码与硬件冗余、噪声注入等手段，形成多层次的侧信道安全防护体系。此外，标准化组织（如NIST、ISO）对侧信道安全评估的规范化也将推动防御技术的工程化落地。

综上所述，DPA攻击与防御的研究不仅对密码硬件的安全性至关重要，同时也促进了低泄露计算架构和可证明安全防护技术的发展。未来的研究应进一步探索高效、低开销的防护方案，以应对日益复杂的侧信道攻击威胁。

# 参考文献

[1] 汪鹏君,张跃军,张学龙.防御差分功耗分析攻击技术研究[J].电子与信息学报,2012,34(11):2774-2784.

[2] 乐大珩,齐树波,李少青等.一种基于寄存器翻转时刻随机化的抗DPA攻击技术[J].计算机研究与发展,2012,49(3):491-498.

[3] 吴震,王燚,周冠豪.有学习的高阶DPA攻击[J].通信学报,2018,39(9):135-146.

[4] 郑新建,张翌维,沈绪榜.SPA和DPA攻击与防御技术新进展[J].小型微型计算机系统,2009,30(4):726-731.