实验三  防火墙日志服务的配置

姓名：杨佳伲		学号：2022132006		班级：信安实验221班

- 实验目的

- 通过该实验掌握PIX/ASA防火墙日志服务的配置，熟悉日志文件格式和内容。

- 实验任务

- 配置日志服务器

- 在PIX/ASA防火墙上配置日志服务

- 查看日志文件，熟悉文件格式及内容

三、实验设备

- 防火墙一台，CISCO 2950交换机两台，控制线一根，网络连接线若干，PC机若干，日志服务软件。

四、实验拓扑图和设备接口

图 1 试验拓扑图

表 1 防火墙 PIX

|  | interface | Type | nameif | Security level | IP Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | e0 | physicallogical | outside | 0 | 192.168.9.1 |
| 2 | E1 | physicallogical | inside | 100 | 33.33.33.3 |

表 2 inside-R1-C3700

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F0/0 | 33.33.33.1 |

表 3 outside-R2-C3700

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F0/0 | 192.168.9.2 |

表 4 C1(虚拟机VMNET8网卡)

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | / | 33.33.33.2 |

- 实验步骤

5.1 【配置日志服务器】

1 双击安装文件

2 下一步到了如下，去掉勾选

3  一直下一步，知道结束

4 关闭syslog后台服务

5  打开keygen注册机文件

6 将以下俩个文件覆盖掉C:\Program Files (x86)\Syslogd里

7 打开syslog主程序，help-->enter license details

8 选择手工激活

9 复制机器码

10 打开keygen.exe，将机器码复制进去，用户名随机，点击generate，生成lic文件

11 在2.9的截图里，点击Browser，选择2.10生成的license文件，即可激活成功

12 测试syslog服务是否能接收正常，给自己发送一条日志信息

13 syslog文件保存目录查看file-->setup-->点击log to file，右侧便是存放路径。注意%DateISO显示当天日期;%IPAdd4显示来源

14 开启日志文件循环功能，即可设定每隔多久或者文件达到多大就另起一个保存日志文件

15 更改输入的字符编码为utf-8，防止有中文显示乱码

软件内的窗口之显示日志，不保存。

注意：如果以上操作都没问题后，需要重启服务器才可以正常使用

表 1 路由器 R1 配置步骤

| R1 |  |
| --- | --- |
| 步骤 1 | 进入控制终端 conf t 配置接口 f0/0 Int f0/0 Ip add 33.33.33.1 255.255.255.0 |
| 步骤 2 | 配置默认路由 Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 33.33.33.3 |
| 步骤 3 | 保存 no shutdown Write |

表 2 路由器 R2 配置步骤

| R2 |  |
| --- | --- |
| 步骤 1 | 进入控制终端 conf t 配置接口 f0/0 Int f0/0 Ip add 192.168.9.2 255.255.255.0 |
| 步骤 2 | 配置路由 ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.9.1 |
| 步骤 3 | 保存 no shutdown Write |
| 步骤 4 | 同时配置VTY线路0到4，即允许最多5个并发远程会话 Line vty 0 4 设置VTY线路的登录密码为cisco Password cisco 设置特权模式（Enable模式）的密码为cisco Enable password cisco |

5.2 【在PIX/ASA防火墙上配置日志服务】

表 3 防火墙配置步骤

| PIX1 |  |
| --- | --- |
| 步骤 1 | 配置端口ip: pixfirewall> en Password: pixfirewall# conf t pixfirewall(config)# int e0 pixfirewall(config-if)# ip addr 192.168.9.1 255.255.255.0 pixfirewall(config-if)# no sh pixfirewall(config-if)# nameif outside INFO: Security level for "outside" set to 0 by default. pixfirewall(config-if)# exit pixfirewall(config)# int e1 pixfirewall(config-if)# ip addr 33.33.33.3 255.255.255.0 pixfirewall(config-if)# no sh pixfirewall(config-if)# nameif inside INFO: Security level for "inside" set to 100 by default. pixfirewall(config-if)# end pixfirewall# wr Building configuration... Cryptochecksum: c4c1dad8 bdb5717b 64783471 9917277b 1442 bytes copied in 0.620 secs [OK] |
| 步骤 2 | 配置日志服务： pixfirewall# conf t pixfirewall(config)# logging host inside 33.33.33.2 pixfirewall(config)# logging trap 7 pixfirewall(config)# logging on pixfirewall(config)# end pixfirewall# wr |

5.3 【查看日志文件，熟悉文件格式及内容】

- 实验结果

6.1 【 对应试验结果1】

6.2 【对应试验结果容2】

分别配置接口内外网相应的路由

防火墙ping192.168.9.2

R1 PING 通日志服务器：

R1通过telnet连接上R2

6.2 【日志】

七、实验总结(Q&A)

Summary：本人通过多次查找资料排查错误，完成了实验，所以对防火墙日志配置命令的使用理解更加深刻，锻炼了配置防火墙与路由器的能力。这次实验的收获是学习了如何安装环回接口并且桥接、kiwi日志的基本使用方法、gns3环回接口。实验中使用了下列参考资料。

参考资料：

- windows下，Kiwi_Syslog日志服务器的搭建_kiwi syslog-CSDN博客