实验二  PIX防火墙配置（3接口）

姓名：杨佳伲		学号：2022132006		班级：信安实验221班

- 实验目的

过该实验了解PIX防火墙的软硬件组成结构，掌握PIX防火墙的工作模式，熟悉基本指令，掌握防火墙的动态、静态地址映射技术，掌握访问控制列表配置，熟悉PIX防火墙在小型局域网中的应用。

- 实验任务

- 观察PIX防火墙的3 接口硬件结构，掌握硬件连线方法

- 查看PIX防火墙的软件信息，掌握软件的配置模式，熟悉掌握NAT,GLOBAL,STATIC,ACL 等命令

- 理解、应用防火墙配置时排查错误的方法及使用的命令

- 了解PIX防火墙的基本指令及访问控制配置，能够实现相应3区域间的安全访问控制策略，满足终端用户访问不同网络区域、服务器开放service等网络场景

三、实验设备

PIX防火墙一台，CISCO 路由器两台，控制线一根，网络连接线若干，PC机若干。

四、实验拓扑图和设备接口

图 1 试验拓扑图

表 1 防火墙 PIX

|  | interface | Type | nameif | Security level | IP Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | e0 | physicallogical | Inside | 100 | 172.16.1.1 |
| 2 | e1 | physicallogical | Outside | 0 | 192.168.1.1 |
| 3 | e2 | physicallogical | dmz | 50 | 10.0.0.1 |

表 2 inside-R1-C3700

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F 0/0 | 172.16.1.2 |

表 3 inside-R2-C3700

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F 0/0 | 172.16.1.3 |

表 4 outside-R3-C3700

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F 0/0 | 192.168.1.2 |

表 5 DMZ-R4-C37000

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F 0/0 | 10.0.0.2 |

表 6 DMZ-R5-C37000

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F 0/0 | 10.0.0.3 |

- 实验步骤

5.1 【PIX防火墙的基本指令及访问控制配置】

表 1 路由器 R1-R5配置步骤

| R1-R5 |  |
| --- | --- |
| 步骤 1 | 进入全局模式 conf t 分别给R1-R5取别名PC1-5 来模拟主机 配置接口 f0/0 Int f0/0 Ip add 172.16.1.2 255.255.255.0 （R1：172.16.1.2 、R2：172.16.1.3 、 R3:192.168.1.2 、 R4：10.0.0.2 、 R5：10.0.0.3 对每个路由器分别进行配置） no shut 保存 Exit 返回上一级 |
| 步骤 2 | 配置默认路由 Ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.0 （R1、R2：172.16.1.1 R4、 R5：10.0.0.1） |
| 步骤 3 | End 返回 Write 保存配置 |

表 2 防火墙配置步骤

| PIX |  |
| --- | --- |
| 步骤 1 | Enable+回车 进入全局模式 conf t 给防火墙取别名PIX Interface e0/e1/e2 Ip addr 172.16.1.1 255.255.255.0 ( e0:172.16.1.1 、 e1:192.168.1.1 、 e2:10.0.0.1 分别配置三个接口的IP地址,配置完一个可以直接int e1切换到另一个) exit show running 可以查看接口配置情况 |
| 步骤 2 | 配置NAT （实现dmz-ouside static in-outside 动态 in-dmz 动态） 配置命令 nat (inside) 1 172.16.1.2 255.255.255.0 nat (inside) 1 172.16.1.3 255.255.255.0 global (outside) 1 172.16.1.100-172.16.1.110 netmask 255.255.255.0 global (outside) 1 192.168.1.100-192.168.1.110 netmask 255.255.255.0 static (dmz,outside) 192.168.1.200 10.0.0.2 netmask 255.255.255.0 static (dmz,outside) 192.168.1.201 10.0.0.3 netmask 255.255.255.0 实现拓扑图映射，举例说明：若172要和192通信，通过我们的nat 172相当于使用地址池里的ip和192通信 |
| 步骤 3 | 配置ACL控制列表 (目的：防火墙会默认拦截安全级低到高的访问，所以需要配置acl控制流量可以进出) - 创建access-list列表 - access-list acl permit tcp any host 192.168.1.200 eq telnet - access-list acl permit icmp any host 192.168.1.200 echo - access-list acl permit icmp any interface inside echo-reply - access-list acl permit icmp any host 172.16.1.2 echo-reply - access-list acl permit icmp any 192.168.1.0 255.255.255.0 echo-reply - 应用列表到接口的in / out方向 access-group acl in interface outside |

5.2 【抓包测试实现相应3区域间的安全访问】

在相应端口开始抓包，观察是否连接成功

- 实验结果

6.1 【 对应试验结果1】

R1配置，其他PC机类似

Pix防火墙ip配置

6.2 【对应试验结果2】

Inside PC1 172.16.1.2以10.0.0.100地址与PC4 10.0.0.2通信

Inside PC2 172.16.1.3以10.0.0.101地址与PC4 10.0.0.2通信

Inside PC1 172.16.1.2以192.168.1.100地址与PC3 192.168.1.2telnet通信

配置ACl控制列表后ping通

七、实验总结(Q&A)

Summary：本人通过多次查找资料排查错误，完成了实验，所以对PIX防火墙的基本指令及访问控制配置命令的使用理解更加深刻，锻炼了网络安全设备配置的能力。这次实验了解了PIX防火墙的软硬件组成结构，掌握PIX防火墙的工作模式，熟悉基本指令，掌握防火墙的动态、静态地址映射技术，掌握访问控制列表配置，熟悉PIX防火墙在小型局域网中的应用,实验中使用了下列参考资料。

参考资料：

- cisco-GNS3-pix防火墙基本配置实操(持续更新) - zw1sh - 博客园