实验五  虚拟防火墙的配置

姓名：杨佳伲	  	学号：2022132006		班级：信安实验221班

- 实验目的

- 通过该实验掌握PIX虚拟防火墙的配置。

- 实验任务

- 配置PIX虚拟防火墙

- 验证实验结果

三、实验设备

- 防火墙一台，CISCO交换机、路由器若干台，控制线若干，网络连接线若干，PC机若干。

四、实验拓扑图和设备接口

图 1 试验拓扑图

表 1-2 防火墙 PIX接口信息

| 名称 | Outside(e0) | Inside(e1) | VLAN | R7接入口 | 检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CXTA | 192.168.9.3 | 10.9.9.3 | 30 | F1/2 | R4流量 |
| CXTB | 192.168.9.13 | 10.9.9.5 | 40 | F1/1 | R3流量 |

表 1-2 防火墙 PIX上下文

| 序号 | 上下文 | interface | Type | nameif | Security level | IP Address |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CXTA | E0 | physicallogical | Outside | 0 | 192.168.9.3 |
| 2 | CXTB | E0 | physicallogical | Outside | 0 | 192.168.9.13 |
| 3 | CXTA | E1 | physicallogical | Inside | 100 | 10.9.9.3 |
| 4 | CXTB | E1 | physicallogical | inside | 100 | 10.9.5.3 |

表 2 outside-R1-C3700

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F0/0 | 192.168.9.1 |

表 3 inside-R3-C3700

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F0/0 | 10.9.5.1 |

表 4 R4-C3700

|  | interface | IP Address |
| --- | --- | --- |
| 1 | F0/0 | 10.9.9.1 |

表 5 路由器R7-C3700模拟交换机配置

|  | interface | VLAN |
| --- | --- | --- |
| 1 | F1/0 | trunk |
| 2 | F1/1 | VLAN 40 |
| 3 | F1/2 | VLAN 30 |

- 实验步骤

5.1 【配置PIX虚拟防火墙】

表 1 路由器 R1/3/4 配置步骤(步骤类似只是ip和route有差别)

| R1 |  |
| --- | --- |
| 步骤 1 | 配置接口 f0/0 R1(config)#int f 0/0 R1(config-if)#ip add 192.168.9.1 255.255.255.0 R1(config-if)#no sh |
| 步骤 2 | 配置路由 R1(config-if)#ip route 10.9.5.0 255.255.255.0 192.168.9.3 R1(config)#ip route 10.9.9.0 255.255.255.0 192.168.9.3 R1(config)#end R1#wr |
| 步骤 3 | 配置telnet连接无密码 R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#no login |

表 7 路由器 R7 配置步骤

| R7 |  |
| --- | --- |
| 步骤 1 | R7(config)#vlan 20,30,40 R7(config-vlan)#ex R7(config)#int f 1/1 R7(config-if)#sw mo acc R7(config-if)#switchport access vlan 40 R7(config-if)#int f1/2 R7(config-if)#switchport mode access R7(config-if)#switchport access vlan 30 R7(config-if)#int f1/0 R7(config-if)#switch mode trunk R7(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q |
|  | 注意：每次重启配置后，R7需要重新配置如上步骤，R3，R4才能成功ping通R1 |

表 3 防火墙配置步骤

| PIX1 |  |
| --- | --- |
| 步骤 1 | Pix防火墙转换为多模式设置 pixfirewall(config)# mode multiple The activation key for this product does not allow security contexts 激活码如下 pixfirewall(config)#activation-key 0x6f91ddb5 0x3c8ce153 0xcb588bee 0x234c4f77 pixfirewall(config)# wr 重启保存，可show查看是否激活成功 如果激活不成功，show version查看serial number是否和key相对应 pixfirewall> en Password: pixfirewall# conf t pixfirewall(config)# show version |
| 步骤 2 | 配置CXTA的e0和e1.3接口地址 pixfirewall> en Password: pixfirewall# conf t pixfirewall(config)# int e1.3 （注意这里需要先把e1.3/e1.4vlan分别配置为30和40后面的命名等配置才会成功） pixfirewall(config-subif)# vlan 30 pixfirewall(config-subif)# exit pixfirewall(config)# context CXTA pixfirewall(config-ctx)# changeto context CXTA pixfirewall/CXTA(config)# int e1.3 pixfirewall/CXTA(config-if)# nameif inside INFO: Security level for "inside" set to 100 by default. pixfirewall/CXTA(config-if)# nameif inside INFO: Security level for "inside" set to 100 by default. pixfirewall/CXTA(config-if)# show int ip br Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0 192.168.9.3 YES manual down down Ethernet1.3 unassigned YES unset down down pixfirewall/CXTA(config-if)# ip add 10.9.9.3 255.255.255.0 pixfirewall/CXTA(config-if)# show int ip br Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0 192.168.9.3 YES manual down down Ethernet1.3 10.9.9.3 YES manual down down pixfirewall/CXTA(config-if)# exit pixfirewall/CXTA(config)# wr 配置url名称 pixfirewall/CXTA(config)# changeto context sys pixfirewall(config)# context CXTA pixfirewall(config-ctx)# config-url flash:/vfireA.cfg WARNING: Could not fetch the URL flash:/vfireA.cfg INFO: Creating context with default config pixfirewall(config-ctx)# changeto context sys 需要保存接口配置，status状态才从down变为up pixfirewall(config)# int e0 pixfirewall(config-if)# no sh pixfirewall(config-if)# exit pixfirewall(config)# int e1 pixfirewall(config-if)# no sh pixfirewall(config-if)# show int ip br Interface IP-Address OK? Method Status Protocol Ethernet0 unassigned YES unset up up Ethernet1 unassigned YES unset up up Ethernet1.3 unassigned YES unset up up Ethernet2 unassigned YES unset administratively down up Ethernet3 unassigned YES unset administratively down up Ethernet4 unassigned YES unset administratively down up pixfirewall(config-if)# wr |
| 步骤 3 | 配置上下文CXTB pixfirewall(config)# context CXTB Creating context 'CXTB'... Done. (3) pixfirewall(config-ctx)# all pixfirewall(config-ctx)# allocate-interface e0 intfO pixfirewall(config-ctx)# allocate-interface e1.4 intfI pixfirewall(config-ctx)# config-url flash:/vfireB.cfg WARNING: Could not fetch the URL flash:/vfireB.cfg INFO: Creating context with default config pixfirewall(config-ctx)# changeto context CXTB pixfirewall/CXTB(config)# int intfO pixfirewall/CXTB(config-if)# nameif outside INFO: Security level for "outside" set to 0 by default. pixfirewall/CXTB(config-if)# ip add 192.168.9.1 pixfirewall/CXTB(config-if)# ip add 192.168.9.13 255.255.255.0 pixfirewall/CXTB(config-if)# no sh pixfirewall/CXTB(config-if)# int intfI pixfirewall/CXTB(config-if)# nameif inside ERROR: VLAN must be configured for interface Ethernet1.4 pixfirewall/CXTB(config-if)# exit pixfirewall/CXTB(config)# changeto context sys pixfirewall(config)# int e1.4 pixfirewall(config-subif)# VLAN 40 pixfirewall(config-subif)# exit pixfirewall(config)# changeto context CXTB pixfirewall/CXTB(config)# int intfI pixfirewall/CXTB(config-if)# nameif inside INFO: Security level for "inside" set to 100 by default. pixfirewall/CXTB(config-if)# ip add 10.9.5.3 255.255.255.0 pixfirewall/CXTB(config-if)# no sh pixfirewall/CXTB(config-if)# show int ip br Interface IP-Address OK? Method Status Protocol intfO 192.168.9.13 YES manual up up intfI 10.9.5.3 YES manual up up |
| 步骤 4 | 配置global和nat pixfirewall/CXTB(config)# global (outside) 1 interface INFO: outside interface address added to PAT pool pixfirewall/CXTB(config)# nat (inside) 1 0 0 pixfirewall/CXTB(config)# changeto context CXTA pixfirewall/CXTA(config)# global (outside) 1 interface INFO: outside interface address added to PAT pool pixfirewall/CXTA(config)# nat (inside) 1 0 0 |
| 步骤 5 | 配置acl列表访问 pixfirewall/CXTB(config)# changeto context CXTB pixfirewall/CXTB(config)# access-list 101 permit icmp any any pixfirewall/CXTB(config)# access-group 101 in interface outside pixfirewall/CXTB(config)# changeto context CXTA pixfirewall/CXTA(config)# access-list 101 permit icmp any any pixfirewall/CXTA(config)# access-group 101 in interface outside |

R3配置：

R4配置：

R7配置：

防火墙PIX配置情况：

- 实验结果

6.1 【 对应试验结果】

R3pingR1成功

R4pingR1成功

防火墙CXTA/CXTBpingR1成功

七、实验总结(Q&A)

Summary：本人通过多次查找资料排查错误，完成了实验，所以对配置PIX虚拟防火墙命令的使用理解更加深刻，锻炼了网络通信配置的能力。这次实验的收获是学会了PIX虚拟防火墙的配置,实验中使用了下列参考资料。

参考资料：

[1]叶晓鸣,甘刚.防火墙技术与应用[M].清华大学出版社:北京,2022:1.