信息安全专业

作业（实验报告）

课    程     硬件安全设计与检测

题    目      RL和LR算法计时攻击

学生姓名    杨佳伲            评分

学    号   2022132006   班级  信安实验221

时    间   2025/4/16

网络空间安全学院

一、实验目的

1、 掌握模幂运算中右到左（Right-to-Left, RL）和左到右（Left-to-Right, LR）算法的实现原理与编程实现方法。

2、 熟悉如何对不同模幂算法执行过程进行精确计时，掌握计时分析在密码安全中的作用。

3、 理解并掌握侧信道攻击（Side-Channel Attack）中基于执行时间差异恢复密钥bit的基本思路和方法。

二、实验内容

1、根据RL和LR算法原理，编写一个底数、指数、模数均为32比特的模幂实现算法。（RL一个，LR一个）

2、针对两种实现算法，编写计时程序和存储计时数据程序。

3、随机产生n个不同的底数，存入测试用例库，作为测试输入数据。

4、读取测试输入，实施计时测量，记录计时结果，作为测试输出结果。

5、编程分析计时结果，进行检验运算，最后得到攻击单bit结果。

6、自动攻击：将3、4、5按整体攻击迭代要求组合在一起，实施完整密钥攻击。

三、实验结果

实验示例代码

import random

import time

import math

import matplotlib.pyplot as plt

from collections import defaultdict

# 1. 模幂算法实现

def modular_pow_RL(base, exponent, modulus):

"""

右到左(Right-to-Left)模幂算法

"""

result = 1

base = base % modulus

while exponent > 0:

if exponent % 2 == 1:

result = (result * base) % modulus

exponent = exponent >> 1

base = (base * base) % modulus

return result

def modular_pow_LR(base, exponent, modulus):

"""

左到右(Left-to-Right)模幂算法

"""

result = 1

bits = exponent.bit_length()

for i in range(bits-1, -1, -1):

result = (result * result) % modulus

if (exponent >> i) & 1:

result = (result * base) % modulus

return result

# 2. 计时测量程序

def measure_time(algorithm, base, exponent, modulus, iterations=1):

"""

测量模幂运算的执行时间

"""

start_time = time.perf_counter_ns()

for _ in range(iterations):

algorithm(base, exponent, modulus)

end_time = time.perf_counter_ns()

return (end_time - start_time) / iterations

# 3. 测试用例生成

def generate_test_cases(n, bit_length=32):

"""

生成n个不同的测试用例(底数)

指数和模数固定为随机生成的32位值

"""

# 生成固定的指数和模数

exponent = random.getrandbits(bit_length)

modulus = random.getrandbits(bit_length)

# 确保模数是奇数且足够大

modulus |= 1

modulus = max(modulus, 3)

# 生成n个不同的底数

bases = set()

while len(bases) < n:

base = random.getrandbits(bit_length)

if base not in bases:

bases.add(base)

return {

'exponent': exponent,

'modulus': modulus,

'bases': list(bases)

}

# 4. 测试执行和结果记录

def run_tests(test_cases, algorithm, iterations_per_test=10):

"""

运行测试并记录时间结果

"""

exponent = test_cases['exponent']

modulus = test_cases['modulus']

bases = test_cases['bases']

results = []

for base in bases:

time_taken = measure_time(

algorithm, base, exponent, modulus, iterations_per_test

)

results.append((base, time_taken))

return {

'exponent': exponent,

'modulus': modulus,

'results': results

}

# 5. 计时结果分析和密钥攻击

def analyze_results(test_results, algorithm_type):

"""

分析计时结果，尝试恢复密钥(指数)的各个bit

"""

exponent = test_results['exponent']

modulus = test_results['modulus']

results = test_results['results']

# 获取指数的二进制表示

exponent_bits = exponent.bit_length()

exponent_bin = bin(exponent)[2:]

print(f"\n真实密钥(指数): {exponent} (二进制: {exponent_bin})")

print(f"模数: {modulus}")

print(f"使用的算法: {'RL' if algorithm_type == 'RL' else 'LR'}")

# 按bit位置分组时间结果

bit_times = defaultdict(list)

for base, time_taken in results:

# 对于每个bit位置，检查该bit是否为1时的平均时间差异

for bit_pos in range(exponent_bits):

mask = 1 << bit_pos

if base & mask:

bit_times[bit_pos].append(time_taken)

# 计算每个bit位置的平均时间

avg_times = {}

for bit_pos in bit_times:

avg_times[bit_pos] = sum(bit_times[bit_pos]) / len(bit_times[bit_pos])

# 尝试恢复密钥

recovered_bits = [0] * exponent_bits

for bit_pos in avg_times:

# 简单的启发式方法：如果该bit位置的平均时间高于中位数，则猜测为1

median_time = sorted(avg_times.values())[len(avg_times)//2]

if avg_times[bit_pos] > median_time * 1.05:  # 5%阈值

recovered_bits[bit_pos] = 1

# 构建恢复的指数

recovered_exponent = 0

for bit_pos, bit in enumerate(recovered_bits):

recovered_exponent |= (bit << bit_pos)

# 打印恢复结果

recovered_bin = bin(recovered_exponent)[2:].zfill(exponent_bits)

print(f"恢复的密钥: {recovered_exponent} (二进制: {recovered_bin})")

# 计算准确率

correct_bits = 0

for i in range(exponent_bits):

if ((exponent >> i) & 1) == recovered_bits[i]:

correct_bits += 1

accuracy = correct_bits / exponent_bits * 100

print(f"Bit准确率: {accuracy:.2f}%")

# 可视化

if algorithm_type == 'RL':

plot_bit_times(avg_times, exponent, "Right-to-Left Algorithm")

else:

plot_bit_times(avg_times, exponent, "Left-to-Right Algorithm")

return {

'original_exponent': exponent,

'recovered_exponent': recovered_exponent,

'bit_accuracy': accuracy

}

def plot_bit_times(bit_times, exponent, title):

"""

绘制每个bit位置的时间分布图

"""

bit_positions = sorted(bit_times.keys())

times = [bit_times[pos] for pos in bit_positions]

bit_values = [(exponent >> pos) & 1 for pos in bit_positions]

plt.figure(figsize=(12, 6))

bars = plt.bar(bit_positions, times, color='skyblue')

# 根据实际bit值着色

for idx, val in enumerate(bit_values):

if val == 1:

bars[idx].set_color('salmon')

plt.xlabel('Bit Position')

plt.ylabel('Average Execution Time (ns)')

plt.title(f'Timing Analysis - {title}')

plt.xticks(bit_positions)

# 添加图例

import matplotlib.patches as mpatches

red_patch = mpatches.Patch(color='salmon', label='Bit = 1')

blue_patch = mpatches.Patch(color='skyblue', label='Bit = 0')

plt.legend(handles=[red_patch, blue_patch])

plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.7)

plt.show()

# 6. 自动攻击系统

def automated_attack(algorithm_type, n_test_cases=1000, bit_length=32):

"""

自动攻击流程

"""

print(f"\n{'='*50}")

print(f"开始自动攻击 - 使用{algorithm_type}算法")

print(f"生成{n_test_cases}个测试用例...")

# 1. 生成测试用例

test_cases = generate_test_cases(n_test_cases, bit_length)

# 2. 运行测试

print("运行计时测试...")

algorithm = modular_pow_RL if algorithm_type == 'RL' else modular_pow_LR

test_results = run_tests(test_cases, algorithm)

# 3. 分析结果并攻击

print("分析计时结果并尝试恢复密钥...")

attack_result = analyze_results(test_results, algorithm_type)

return attack_result

# 主程序

if __name__ == "__main__":

# 测试模幂算法的正确性

print("验证算法正确性...")

base, exponent, modulus = 123, 456, 789

assert modular_pow_RL(base, exponent, modulus) == pow(base, exponent, modulus)

assert modular_pow_LR(base, exponent, modulus) == pow(base, exponent, modulus)

print("算法验证通过!")

# 运行自动攻击

rl_result = automated_attack('RL', n_test_cases=1000)

lr_result = automated_attack('LR', n_test_cases=1000)

# 比较结果

print("\n攻击结果比较:")

print(f"RL算法准确率: {rl_result['bit_accuracy']:.2f}%")

print(f"LR算法准确率: {lr_result['bit_accuracy']:.2f}%")

预计输出结果:

四、实验步骤（实验关键操作步骤，关键指令注释等）

1. 实现模幂算法（RL 与 LR）

根据模幂运算的两种常见实现方式，编写两个算法：

RL（Right-to-Left）算法采用从指数的最低位到最高位依次计算的方法，每次根据当前位是

否为 1 来决定是否乘上当前底数的幂。

pythonCopyEditdef modular_pow_RL(base, exponent, modulus):

result = 1

base = base % modulus

while exponent > 0:

if exponent % 2 == 1:

result = (result * base) % modulus

exponent = exponent >> 1

base = (base * base) % modulus

return result

LR（Left-to-Right）算法从最高位开始向下处理指数，通过重复平方和条件乘积构造结果。

pythonCopyEditdef modular_pow_LR(base, exponent, modulus):

result = 1

bits = exponent.bit_length()

for i in range(bits - 1, -1, -1):

result = (result * result) % modulus

if (exponent >> i) & 1:

result = (result * base) % modulus

return result

2. 设计计时函数用于性能测试

编写函数 measure_time() ，对任意模幂函数的执行时间进行多次测量并求平均，避免偶然波

动。使用高精度计时函数 time.perf_counter_ns() 统计纳秒级时间差。

pythonCopyEditdef measure_time(algorithm, base, exponent, modulus,

iterations=1):

start_time = time.perf_counter_ns()

for _ in range(iterations):

algorithm(base, exponent, modulus)

end_time = time.perf_counter_ns()

return (end_time - start_time) / iterations

3. 生成测试用例（底数库）

随机生成固定的 32 位指数（exponent）和模数（modulus），再生成 n 个不同的随机底数

（base）作为攻击输入。模数必须是奇数且大于 2，避免出现模为偶数带来的异常。pythonCopyEditdef generate_test_cases(n, bit_length=32):

exponent = random.getrandbits(bit_length)

modulus = random.getrandbits(bit_length) | 1

modulus = max(modulus, 3)

bases = set()

while len(bases) < n:

base = random.getrandbits(bit_length)

bases.add(base)

return {

'exponent': exponent,

'modulus': modulus,

'bases': list(bases)

}

4. 执行模幂计算并采集计时结果

利用 run_tests() 函数对上述测试用例中的每个底数进行运算测试。分别执行指定模幂算法，并

记录每个底数对应的平均耗时。

pythonCopyEditdef run_tests(test_cases, algorithm, iterations_per_test=10):

exponent = test_cases['exponent']

modulus = test_cases['modulus']

bases = test_cases['bases']

results = []

for base in bases:

time_taken = measure_time(algorithm, base, exponent, modulus,

iterations_per_test)

results.append((base, time_taken))

return {

'exponent': exponent,

'modulus': modulus,

'results': results

}

5. 计时分析与单比特密钥恢复攻击

编写 analyze_results() 函数，分析计时数据与底数之间的关系。

将所有底数按位分类，并统计每个 bit 位置为 1 时的平均执行时间。

如果某个 bit 位置出现平均时间偏高，猜测该位为 1。

最终对比恢复出的指数与真实指数的 bit，计算准确率。

使用 matplotlib 绘制每个 bit 的时间图，便于直观分析。

pythonCopyEditdef analyze_results(test_results, algorithm_type):

...

# 统计与分析过程见完整代码

...

plot_bit_times(avg_times, exponent, "Right-to-Left Algorithm" if

algorithm_type == 'RL' else "Left-to-Right Algorithm")

return {

'original_exponent': exponent,

'recovered_exponent': recovered_exponent,

'bit_accuracy': accuracy

}

6. 自动化攻击流程整合

将测试用例生成、测试执行和计时分析整合为一个完整的攻击系统。实现 automated_attack()

函数，一键完成攻击过程并返回密钥恢复结果和准确率。

pythonCopyEditdef automated_attack(algorithm_type, n_test_cases=1000,

bit_length=32):

test_cases = generate_test_cases(n_test_cases, bit_length)

algorithm = modular_pow_RL if algorithm_type == 'RL' else modular_pow_LR

test_results = run_tests(test_cases, algorithm)

attack_result = analyze_results(test_results, algorithm_type)

return attack_result

7. 主程序执行与对比测试

在主程序中验证 RL 和 LR 两种模幂算法的正确性，并分别对它们进行自动攻击测试，输出准确率

用于对比分析。

pythonCopyEditif __name__ == "__main__":

# 验证算法是否正确

base, exponent, modulus = 123, 456, 789

assert modular_pow_RL(base, exponent, modulus) == pow(base, exponent,

modulus)

assert modular_pow_LR(base, exponent, modulus) == pow(base, exponent,

modulus)

print("算法验证通过!")

# 对RL和LR算法分别实施攻击

rl_result = automated_attack('RL', n_test_cases=1000)

lr_result = automated_attack('LR', n_test_cases=1000)

print(f"RL算法准确率: {rl_result['bit_accuracy']:.2f}%")

print(f"LR算法准确率: {lr_result['bit_accuracy']:.2f}%")

评阅人：                    日期